附件3

生活垃圾小型压缩站建设管理标准和作业操作规范

一、生活垃圾小型压缩站建设标准

1、依据：《小型压缩式生活垃圾收集站设置标准》（DG-TJ08-402-2000）、《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）、《上海市小型生活垃圾收集压缩站装运设备技术要求》（LHSR01-2011）。

2、建设成本：土建约10-20万元，设备20-30万元。

3、配置要求：封闭的居住小区、居住小区内的垃圾日产量超过4000kg或者按每座收集站的服务半径不超过0.5km或最大服务距离不超过0.8km的要求，在居住小区内设置。

二、生活垃圾小型压缩站管理标准

（一）职责

1、各区（县）街道、镇市容环境卫生管理部门是小型压缩站保洁管理工作的行政监督部门，对小型压缩站的保洁管理负有指导、监督的职责。

2、实行物业管理的居住区，物业管理企业是居住区小型压缩站保洁管理的责任人。

3、环卫产权小型压缩站保洁管理的责任是该管理部门。

4、企事业单位产权的小型压缩站，企事业单位是保洁管理的责任人。

（二）作业保洁质量标准

1、小型压缩站须落实专人保洁，每座小型压缩站须有1-2名保洁员保洁，小压站内墙面、顶面、沟槽、窗玻璃保持清洁，无蛛网，在垃圾收运后，对地面垃圾要及时清扫、沟槽要及时进行冲洗干净。

2、小型压缩站必须做到每天至少清洗1次，保持小型压缩站地坪无积水，无污迹，无成堆垃圾，无严重气味。

3、小型压缩站清洗后，地面上不得留有积水；压缩机体无积灰，压缩箱体无污秽，箱体后盖无拖挂、无积污。

4、小型压缩站内保洁完毕，对责任区范围内的环境进行保洁，小型压缩站周边2-3米内，臭味等级应小于1级，责任区的环境整洁，地面无垃圾和其它杂物堆积，无积水，达到地面基本见本色的要求，墙面无招贴画和乱涂写。

5、小型压缩站内不乱堆杂物，不停放车辆和摆放与工作无关的物品，作业工具应放置整齐；有条件的小压站可以设立垃圾容器清洗区域。

6、小型压缩站责任区范围内无暴露垃圾堆积；大件垃圾、装璜垃圾（袋装化）要统一集中堆放在指定的区域，并设有明显标志。

7、居民随意丢弃在小型压缩站责任区范围内的垃圾应及时收集投入压缩容器内，压缩容器内的垃圾24小时内至少清运1次，确保垃圾不满溢。

（三）监管单位管理要求

1、小型压缩站的设置应符合《小型压缩式生活垃圾收集站设置标准》的要求。

2、负责保洁人员业务技能的培训，对新进人员须岗前传授操作规范，应做到持证上岗。

3、主动协调街道、物业、居（村）委、企事业单位，认真做好小型压缩站保洁管理工作，并对从事小型压缩站保洁的人员，做好登记造册，建立数据库。

4、中心城区小型压缩站监管人员，必须每天对分管的小型压缩站负责巡查，发现问题运用快速反应机制或按照城市网格化要求及时予以解决，并有书面记录。

5、镇区小型压缩站监管人员，坚持每周2-3次对分管的小型压缩站负责巡查，发现问题运用快速反应机制或按照城市网格化要求及时予以解决，并有书面记录。

6、严格执行小型压缩站“六定”管理制度，小型压缩站“六定”标志应公示于站房外醒目处，如发现盗损、标色变形、字体脱落等情况，要及时更换。

三、生活垃圾小型压缩站作业操作规范

1、小型压缩站管理保洁人员应着装统一、规范、整洁，持证上岗，不擅离岗位，行为文明，礼貌用语。

2、小型压缩站的保洁，应做到定时、定点、定人。

3、小型压缩站保洁人员必须在垃圾收集完毕后，严格按设备的操作程序运作设备，根据小型压缩站（容器）保洁作业流程进行操作。

4、小型压缩站内的生活垃圾日产日清（24小时内清运），当箱体内垃圾量低于1/2时，可以次日压满后转运，但特殊情况除外。

5、蚊蝇孳生季节（5月-10月），要配合街道（镇）消毒站，定期喷洒消毒，小型压缩站要配置灭蝇设施，在目视范围内，苍蝇应少于3只/次。

6、发现小型压缩站设施设备有损坏的，（如机器有异常或有特殊情况）应做到工作时日内及时保修，48小时完成维修。

7、定期疏通排水管道，确保畅通，做好设备设施日常维护保养工作，无人为设备设施损坏。

四、考核评价

环境卫生作业服务经营单位，必须遵守《小型压缩站作业保洁质量标准》、《生活垃圾小型压缩站作业操作规范》，其考核由所在地的环境卫生管理部门组织检查考核，实行三级考核，即街道环境卫生管理部门每月组织2次检查，以暗查为主；区环境卫生管理部门每月组织1次检查，以暗查为主，市环境卫生管理部门每月组织1次检查，以暗查为主，检查一次不合格，发整改通知。社会评价以市局组织市民对市容环卫工作测评的形式进行，每年至少一次。