上海市宝山区产品质量监督抽查实施细则 （劳动防护用品）

1抽样方法

1.1抽样型号或规格

在同一产品种类、同一型号规格的产品中抽取。

1.2抽样方法、基数及数量

抽样人员应按照抽样的相关规定进行抽样，确认产品的名称、型号、生产商信息、外包装上注明产品执行标准等重要信息，并在抽样单上做详细记录。

抽样人员应在抽样现场收集完整的明示资料（包括产品外包装，说明书，企业标准等），并请相关人员进行确认。

抽样基数：在抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：见表1.

表1-1 抽样数量

| 样品名称 | 抽样总数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自吸过滤式防毒面具 | 26个 | 13个 | 13个 |
| 阻燃服 | 4套 | 2套 | 2套 |
| 防静电服 | 4套 | 2套 | 2套 |
| 化学防护服 | 4套 | 2套 | 2套 |
| 安全鞋 | 12双 | 6双 | 6双 |
| 化学品及微生物防护手套 | 14双 | 7双 | 7双 |
| 机械危害防护手套 | 14双 | 7双 | 7双 |

普通型安全帽产品每批次抽取样品14顶，其中7顶作为检验样品，7顶作为备用样品。

特殊型安全帽产品每批次抽样数量见下表。

表1-2 特殊型安全帽抽样数量

|  | 组合 种类 | 特殊技术性能 |  |  |  | 抽样总数量（顶） | 检样 数量（顶） | 备样 数量 （顶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防静电性能 （A） | 电绝缘性能 （JG） | 侧向刚性 （LD） | 阻燃性能 （Z） |  |  |  |
| 产 品 所 具 备 的 特 殊 技 术 性 能 | 1 |  | —— | —— | —— | 16 | 8 | 8 |
|  | 2 | —— |  | —— | —— | 16 | 8 | 8 |
|  | 3 | —— | —— |  | —— | 16 | 8 | 8 |
|  | 4 | —— | —— | —— |  | 14 | 7 | 7 |
|  | 5 |  | —— |  | —— | 18 | 9 | 9 |
|  | 6 |  | —— | —— |  | 16 | 8 | 8 |
|  | 7 |  | —— |  |  | 18 | 9 | 9 |
|  | 8 | —— |  |  | —— | 18 | 9 | 9 |
|  | 9 | —— |  | —— |  | 16 | 8 | 8 |
|  | 10 | —— |  |  |  | 18 | 9 | 9 |
|  | 11 | —— | —— |  |  | 16 | 8 | 8 |

注：在本细则的规定中，检验样品是指检验机构在检验过程中对检验结果进行检验或复验所采用的样品；备用样品是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检，且按规定程序审批批准后所启用的样品。

1.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封。

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验和备用样品分别加贴相应标识后入库。

2检验依据

检验项目见下表。

表2-1安全帽产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直间距 | GB/T 2812-2024/7.1.5 | GB 2811-2019/5.2.10 |
| 2 | 下颏带强度 | GB/T 2812-2024/7.6 | GB 2811-2019/5.2.14 |
| 3 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB/T 2812-2024/7.7 | GB 2811-2019/5.2.16 |
| 4 | 耐穿刺性能 （高温、低温、浸水） | GB/T 2812-2024/7.9 | GB 2811-2019/5.2.17 |
| 5 | 阻燃性能 | GB/T 2812-2024/7.11 | GB 2811-2019/5.3.1 |
| 6 | 侧向刚性 | GB/T 2812-2024/7.10 | GB 2811-2019/5.3.2 |
| 8 | 电绝缘性能 | GB/T 2812-2024/7.12 | GB 2811-2019/5.3.5 |
| 9 | 防静电性能 | GB/T 2812-2024/7.13 | GB 2811-2019/5.3.6 |

表2-2 自吸过滤式防毒面具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面罩一般要求 | GB 2890-2022/6.2 | GB 2890-2022/5.1.1 |
| 2 | 面罩高低温适应性 | GB 2890-2022/附录B.1 | GB 2890-2022/5.1.2 |
| 3 | 面罩可燃性 | GB 2626-2019/6.15 | GB 2890-2022/5.1.3 |
| 4 | 面罩死腔 | GB 2890-2022/附录D.3 | GB 2890-2022/5.1.6 |
| 5 | 面罩视野（含匹配过滤件) | GB 2890-2022/附录D.4 | GB 2890-2022/5.1.7 |
| 6 | 面罩吸气阻力 | GB 2890-2022/附录D.5 | GB 2890-2022/5.1.8 |
| 7 | 面罩观察眼窗 | GB/T 32166.2-2015/5.3、6.1.2 | GB 2890-2022/5.1.9 |
| 8 | 面罩与过滤件结合强度 | GB 2890-2022/附录D.6 | GB 2890-2022/5.1.10 |

表2-3阻燃服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃性能损毁长度 | GB/T 8629-2017 GB/T 5455-2014 GB 8965.1-2020/6.2 | GB 8965.1-2020/表1 |
| 2 | 阻燃性能续燃时间 | GB/T 8629-2017 GB/T 5455-2014 GB 8965.1-2020/6.2 | GB 8965.1-2020/表1 |
| 3 | 阻燃性能阴燃时间 | GB/T 8629-2017 GB/T 5455-2014 GB 8965.1-2020/6.2 | GB 8965.1-2020/表1 |
| 4 | 阻燃性能熔融滴落 | GB/T 8629-2017 GB/T 5455-2014 GB 8965.1-2020/6.2 | GB 8965.1-2020/表1 |
| 5 | 起球 | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 6 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 8 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 9 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 11 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 8965.1-2020/表2 |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2024 | GB 8965.1-2020/表2 |

表2-4防静电服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 3 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 5 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 6 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921-2008 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 8 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 9 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 12014-2019/表1、表2 |
| 10 | 点对点电阻 | FZ/T 80012-2012/7.2 GB 12014-2019/附录A | GB 12014-2019/表1、4.2.8.3 |
| 11 | 带电电荷量 | GB 12014-2019/附录B | GB 12014-2019/4.2.8.2 |

表2-5足部防护 安全鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋鞋底性能 | 结构 | GB 21148-2020/5.2.2.1 | GB 21148-2020/5.2.2 |
|  |  | 鞋帮/底结合强度 | GB/T 20991-2007/5.2 |  |
| 2 | 成鞋防漏性 |  | GB/T 20991-2007/5.7 | GB 21148-2020/5.2.3 |
| 3 | 鞋帮最小高度 |  | GB 21148-2020/5.3.1 | GB 21148-2020/表7 |
| 4 | 鞋帮厚度 |  | GB/T 20991-2007/6.1 | GB 21148-2020/5.3.2 |
| 5 | 鞋帮撕裂性能 |  | GB/T 20991-2007/6.3 | GB 21148-2020/5.3.3 |
| 6 | 鞋帮拉伸性能 |  | GB/T 20991-2007/6.4 | GB 21148-2020/5.3.4 |

表2-6化学品及微生物防护手套产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 42298-2022/5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 | GB 28881-2023/4.1.2 GB 42298-2022/5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 |
| 2 | 耐磨损性 | GB 24541-2022/6.1 | GB 28881-2023/表3 |
| 3 | 耐撕裂性 | GB 24541-2022/6.4 | GB 28881-2023/表3 |
| 4 | 耐穿刺性 | GB 24541-2022/6.5 | GB 28881-2023/表3 |

表2-7机械危害防护手套产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防护要求 | GB 42298-2022/5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 | GB 24541-2022/4.1 GB 42298-2022/5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 |
| 2 | 耐磨损性 | GB 24541-2022/6.1 | GB 24541-2022/表1 |
| 3 | 耐撕裂性 | GB 24541-2022/6.4 | GB 24541-2022/表1 |
| 4 | 耐穿刺性 | GB 24541-2022/6.5 | GB 24541-2022/表1 |

表2-8 化学防护服产品检验项目(GB 24539-2021)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 24539-2021/5.3.3.6 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 24539-2021/5.3.3.7 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 24539-2021/5.3.3.8 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2024 | GB 24539-2021/5.3.3.9 |
| 5 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 24539-2021/5.3.3.10 |
| 6 | 撕破强力 | GB/T 3917.3-2025 | GB 24539-2021/5.3.4.3 |
| 7 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 | GB 24539-2021/5.3.4.4 |
| 8 | 织物酸碱类防护服面料断裂强力下降率 | GB/T 3923.1-2013 GB 24539-2021/6.25 | GB 24539-2021/5.3.4.5 |

表2-9 化学防护服产品检验项目(GB 24539-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 24539-2025/5.2.3.6 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 24539-2025/5.2.3.7 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 24539-2025/5.2.3.8 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2024 | GB 24539-2025/5.2.3.9 |
| 5 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 24539-2025/5.2.3.10 |
| 6 | 撕破强力 | GB/T 3917.3-2025 | GB 24539-2025/5.2.4.3 |
| 7 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 | GB 24539-2025/5.2.4.4 |
| 8 | 织物酸碱类防护服面料断裂强力下降率 | GB/T 3923.1-2013 GB 24539-2025/6.26 | GB 24539-2025/5.2.4.5 |

说明：法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。

3 检验结果判定

经检验，被抽查产品的检验项目全部符合本细则规定的检验依据，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。