2026年宝山区产品质量监督抽查实施细则

塑料制品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

- 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塑料袋 | 30个 | 20个 | 10个 |
|  | 农用地膜 | 4m×1m | 2m×1m | 2m×1m |

2 检验项目和依据

- 塑料购物袋检验项目

明示执行标准为GB/T 21661-2020《塑料购物袋》的非直接接触食品购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小厚度 | GB/T 21661-2020/6.3、 GB/T 6672-2001 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | / |

- 生物降解塑料购物袋检验项目

明示执行标准为GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》（非食品直接接触购物袋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小厚度 | GB/T 38082-2019/ 6.3、 GB/T 6672-2001 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 38082-2019/ 5.2.1 |

- 淀粉基塑料购物袋检验项目

明示执行标准为GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》（非食品直接接触购物袋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小厚度 | GB/T 38079-2019/ 6.3、 GB/T 6672-2001 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 38079-2019/ 5.2.1 |

- 聚乙烯农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小厚度 | GB/T 6672-2001 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | / |

- 其他塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小厚度 | GB/T 6672-2001 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | / |

3 检验结果判定

3.1依据标准

国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）

GB/T 21661-2020 《塑料购物袋》

GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》

GB/T 38079-2019 《淀粉基塑料购物袋》

GB/T 38079-2019/XG1-2020 《淀粉基塑料购物袋》国家标准第1号修改单

GB/T 6672-2001 《塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法》

其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定规则

3.2.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

3.3.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.3.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。